附件2：

广西物流职业技术学院太阳能照明设备

参数要求

【产品名称】4.5米铝型材太阳能路灯 50*1W

【灯杆尺寸】100mm*200mm*2.8mm

【灯杆工艺】铝型材+户外烤漆

【法兰尺寸】350mm*350mm*15mm

【上装款式】长方形50*1W*1组

【光源品牌】飞利浦3030  50*1W

【灯珠流明】单颗170-180/LM

【灯珠色温】白光6000-6500k

【侧面灯带】暖白光

【光伏配置】90W+70W(160W) 单晶硅

【光伏板尺寸】670*760(90W)+510*760(70W)

【控制系统】MPPT60W+MPPT50W

【电池系统】共两套系统，一套供灯带,一套供主光源，12.8v30ah*2套,转换总容量240ah，电池材质为磷酸铁锂电池。

【照明设置】时控13小时+光控+智能

【质保要求】质保5年、终生免费维护

参考样式